Rybnik, dn. 17.10.2024 r.

SP20.254.09.2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: 
budowę boiska do siatkówki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku w ramach Budżetu Obywatelskiego

I . ZAMAWIAJĄCY

Miasto Rybnik - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku

44-251 Rybnik, ul. Ziołowa 3

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do plażowej piłki siatkowej wraz z ogrodzeniem i piłkochwytami na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku.

2. Kod CPV:

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

4. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do plażowej piłki siatkowej wraz z ogrodzeniem i piłkochwytami według poniższej specyfikacji:

- wymiary  boiska wynoszą 8,0 x 16,0 m. Dodatkowo projektuje się wolną przestrzeń wokół boiska o szerokości 
3,0 m. Całkowity obszar przeznaczony do gry wynosi 14,0 x 22,0 m. Pozostałe elementy zagospodarowania działki pozostają bez zmian.

- Zakres robót:

1.	Wytyczenie w terenie obrysu boiska. Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość min. 40 cm. Wywiezienie ziemi i jej utylizacja. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w dnie koryta.

2.	Ułożenie obrzeży betonowych trawnikowych 6x20x100 cm wokół boiska. Obrzeża należy posadowić na ławie 
z betonu C12/15 o wymiarach 20x20 cm za pośrednictwem podsypki cementowo piaskowej w stosunku 1;3 
o grubości 3 cm.

3.	Na wysokości betonowych obrzeży trawnikowych należy wykonać ogrodzenie. Ogrodzenie osadzone na masztach stalowych wysokości min. 3 m ponad poziomem terenu. Rekomenduje się stosowanie kompletnego systemu ogrodzenia panelowego. Panel ogrodzeniowy 173x250 cm drut fi 5 mm oczko 5x20. Słupek o profilu 60x40x3mm długości 4,5 m ocynkowany i malowany proszkowo, zakończony „czapeczką” z tworzywa sztucznego. Panele mocowane za pomocą obejm montażowych.

Rozstaw masztów 260 cm osadzone w gruncie na głębokość przemarzania, betonowane betonem klasy C16-20. Ogrodzenie powinno posiadać dwie furtki wejściowe dedykowane do danego ogrodzenia panelowego z zamkiem zamykanym na klucz.

Górną część ogrodzenia będzie stanowić siatka polipropylenowa o oczkach 10x10 cm i splocie grubości min. 3 mm.

4.	Zamocowanie na fundamentach betonowych z betonu C12/15 o wymiarach 50x50x120 cm słupków do zawieszenia siatki. Słupki powinny być wykonane z rury stalowej lub aluminiowej o średnicy 83 mm i długości 
3000 mm. Słupki powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą cynkowania ogniowego o grubości 45 µm oraz dwóch powłok malarskich. Słupki powinny być wyposażone w naciąg do płynnej regulacji wysokości siatki 
w zakresie od 198 – 245 cm oraz 4 zaczepy służące do mocowania siatki. W celu zabezpieczenia przed urazami, słupki należy zabezpieczyć sześciokątnymi materacami z pianki polietylenowej obitej materiałem plandekowym. 
Aby umożliwić demontaż osłony słupków, materace powinny być wyposażone w zapięcia na rzepy.

Rekomenduje się stosowanie dedykowanych słupków z odpowiednimi atestami i certyfikatem bezpieczeństwa.

5.	Wyłożenie koryta geowłókniną separacyjną o gramaturze 200 g/m2.

6.	Wypełnienie koryta warstwą piasku drobnego o grubości 40 cm. Piasek powinien posiadać uziarnienie o frakcji 0/3 mm. Przed wbudowaniem, piasek powinien zostać przesiany i przepłukany w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń oraz frakcji pylastej.

7.	 Siatka do gry powinna mieć wymiary 8,5x1,0 m. Powinna być wykonana z polietylenowego sznurka, bezwęzłowa, grubości ok. 2,3 mm, koloru czarnego. Rozmiar oczek 10x10 cm. Dodatkowo, na całej długości powinna być obszyta z dwóch stron taśmą o szerokości od 7 do 10 cm. Taśma powinna być wykonana z wytrzymałego
 i nieprzemakalnego materiału, najlepiej w ciemnoniebieskim lub jasnym kolorze (niebieski, czerwony i żółty). Wewnątrz górnej taśmy powinna się znajdować elastyczna linka, zaś wewnątrz dolnej zwykła. Za pomocą linek mocuje się siatkę do słupków. Jako część siatki traktuje się również dwie pionowe taśmy umieszczone po bokach siatki. Znajdują się one dokładnie nad liniami bocznymi boiska i mają 5 cm szerokości oraz 1 m długości.

Do zewnętrznych krawędzi taśm bocznych mocuje się antenki, które również stanowią część siatki. Są to elastyczne pręty, które wykonuje się z włókna szklanego lub podobnego materiału. Antenki zawsze maluje się w 10-cio centymetrowe pasy w kontrastujących ze sobą kolorach (najczęściej są to biało-czerwone pasy). Antenki mają długość 1,80 m i średnicę 10 mm. Każda z nich wystaje 80 cm ponad siatkę.

8.	Dwie linie boczne i dwie linie końcowe boiska wykonane powinny być z taśmy odpornej na warunki atmosferyczne – np. taśmy polipropylenowej. Wszystkie linie mają szerokość 5 cm oraz muszą mieć kolor kontrastujący z podłożem: ciemnoniebieski lub czerwony. Taśmy kotwione do gruntu za pomocą odpowiednich szpilek lub desek zakopywanych w piasku.

- boisko należy wykonać zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Boisko wraz z ogrodzeniem i piłkochwytami należy wykonać w terminie do 16.12.2024 r.

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena 100%

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty Załącznik nr 1.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i podpisaną przez osobę upoważnioną.

Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty.

Razem z ofertą Wykonawca powinien złożyć pisemne oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://sp20.bip.edukacja.rybnik.eu/596/ (ogłoszenia)

VI. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres: Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Ziołowa 3, 44-251 Rybnik lub wysłana mailowo na adres: sp20_rybnik@poczta.onet.pl - do dnia 30.10.2024 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu) z dopiskiem: „Oferta na budowę boiska do siatkówki plażowej 
na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku”. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VII. GWARANCJA

Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia.

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

XI. OSOBA DO KONTAKTU

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami Lucjan Rugor – tel. 324218553, e-mail: lucjanrugor@poczta.onet.pl

XII. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 4 listopada 2024 roku na stronie internetowej pod adresem: www. https://sp20.bip.edukacja.rybnik.eu

- Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem stosowną umowę na wykonanie boiska.

XIV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

XV. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku, 44-251 Rybnik, ul. Ziołowa 3

2. Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku, 44-251 Rybnik, ul. Ziołowa 3 lub pocztą elektroniczną, na adres: sp20_rybnik@poczta.onet.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych cech.

5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje: 1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy), 3) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego), 4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 1) prawo usunięcia swoich danych osobowych, 2) prawo przenoszenia swoich danych osobowych, 3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie udostępniona dokumentacja postępowania.

8. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1) elektroniczny formularz oferty (załącznik nr 1),

2) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2),

3) projekt umowy (załącznik nr 3).